1.Introducere

Compartimentul proiectului de execuție ”Reparația podului peste r. Gârla - Mare amplasat pe drumul auto R16 Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheni,
km 62+376” care este parte component a proiectului de execuție ”Lucrărilor de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960; R16 Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheni, km 62,376 .”

Proiectul de reparație a podului a fost elaborat de către specialiștii ”INTEXNAUCA” S.R.L. în conformitate cu contractul N06-15/13 din data 18.01.2021 semnat cu Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” Podul este amplasat în zona de vest a raionului Ungheni. Podul este construit cu mai mult de 45 de ani în urmă și are schema 7,5m+6,8m+7,18m.

Suprastructura este alcătuită din dale cu nervuri monolite.

Toate pilele sunt din zidărie de piatră brută, zidită pe mortar de ciment-nisip, cu fundație directă.

În proiect este prevăzut:
- demolarea tuturor elementelor podului;
- construcția noului pod cu schema 3x9,0m;

Proiectul este elaborat în conformitate cu normele și regulile în construcție care sunt în vigoare pe teritoriul RM.
Expertiza podului a fost executată de către specialiștii ”INTEXNAUCA” S.R.L.                în anul 2020.

Prețul tuturor lucrărilor conform devizului general -10462,40 mii lei cu TVA.

Prețul lucrărilor după capitolele 1-7 fără - 9162,13 mii lei cu TVA.

2. Hidrologia și condițiile inginero-geologice

2.1 Condiții inginero-geologice

Физико-географические условия

Исследуемый участок проектирования по карте административного деления расположен на территории Унгенского  района, на а.д. R16 Balti-Falesti-Sculeni-Ungheni, km 62,376.

- По карте геоморфологического районирования исследуемый участок приурочен к Среднепрутской равнине. Район характеризуется преобладанием долинно-балочных форм рельефа, расчлененных плейстоцен-голоценовыми и современными эрозионными процессами на ряд более мелких участков. Заложение долинно-балочной системы проходило в обстановке активной тектонической деятельности, что способствовало развитию эрозионно-оползневых процессов.

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к долине реки Гирло-Маре.

Обследованный участок приурочен к III дорожно-климатической зоне. Климат района, как и всей Молдовы, умеренно-континентальный. Среднегодовая температура - +9С, при минимальной - -32 -34С и максимальной +39С. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 50-60 дней. Глубина промерзания почвы, наибольшая за зиму -  80-85см, при средней из наибольших –  40-45 см.  Наибольшая мощность снежного покрова, 5% обеспеченность, на открытых участках - 27 см и защищенных - 36 см.  Среднегодовое количество осадков - 525 мм.  Господствующее направление ветров – северо-западное и юго-восточное.

Геологическое строение

В пределах разведанной глубины до 15,0м выделяются современные техногенные образования, aллювиально-делювиальные пойменные образования, верхнечетвертичные и неогеновые отложения.

Сводный инженерно-геологический разрез

- Почвенно-растительный слой. Мощность 0,1м. nQIV п.9а.

- Насыпной грунт – асфальтобетон, щебень, суглинок коричневый, желтый с прослоями, гнездами, примесью песка мелкого влажного и маловлажного и гальки. Мощность 1,0 – 3,7м. tQIV.  п.33в. п.6а. п.27а, ИГЭ-I.

- Глина полутвердая с прослойками, гнездами тугопластичной, бурая, темно-серая, серая. Мощность 0,9-1,5м, аlQIV, п.8а,г,   ИГЭ- II.

- Суглинок тяжелый пылеватый, неоднородной консистенции плавное изменение от полутвердой до тугопластичной, коричневый, желтый и серый с прослоями песка влажного и супеси пластичной. Мощность 0,5-0,6м.  аldlQIII-IV.  п.33а.  ИГЭ-III.

- Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный,  желтый, коричневый с прослоями песка водонасыщенного.  Мощность 0,4-0,8м.  аldlQIII-IV.  п.33а.  ИГЭ-IV.

- Супесь тяжелая, пластичная и текуче-пластичная, желтая и серая. Мощность 2,0м.   аldlQIII-IV.   п.34а.   ИГЭ-V.

- Песок водонасыщенный мелкий с включением и прослоями дресвы и гравелистого, желтый, желто-коричневый. Мощность 2,1-3,4м.  N1s2 . п.27а.   ИГЭ-VI.

- Глина зеленовато-серая полутвердая с прожилками тугопластичной с прослоями песчано-гравийной смеси водонасыщенной. Мощность 0,5м. N1s2.  п.8а,г.

- Глина пылеватая полутвердая и твердая, серая, сине-серая, зеленовато-серая, слоистая с прослойками, присыпками песка различной степени влажности.  Мощность 4,9-5,5м.  N1s2 .  п.8г,д. ИГЭ-VII.

Характер залегания и распространения выделенных слоев иллюстрируется инженерно-геологическим разрезом и более подробно описано в геологических колонках скважин.

По карте сейсмического районирования участок изысканий расположен в зоне 7-бальной сейсмичности. Категория грунтов по сейсмическим свойствам приведена в таблице 1.

Гидрогеологические условия

Исследуемый район относится к бассейну р. Прут.

Подземные воды вскрыты скважинами 1 и 2 (см. инж.-геол. разрез, геол. колонки). В пределах разведанной глубины выделяется один водоносный комплекс.

Подземные воды приурочены к верхнечетвертичным и неогеновым отложениям. Глубина залегания 6,0-6,1м (см. геол. колонки, разрез). Абсолютная отметка установившегося уровня подземных вод – 36,52-36,65м.  Водовмещающими породами являются водонасыщенные пески и супеси текучие с прослоями водонасыщенного песка. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные. Предполагаемый расчетный уровень принять меженный уровень воды в реках Гирло Маре и Прут. Областью разгрузки является река Гырла-Маре.

Оценка физико-механических свойств грунтов

Во время полевых изысканий детально изучались грунты, слагающие участок строительства моста. Произведен необходимый отбор проб нарушенной и ненарушенной структуры.

Выполнен необходимый объем лабораторных испытаний грунтов по определению их физико-механических параметров. Проведена детальная камеральная обработка полученных лабораторных данных.

Согласно норм в разведанной толще выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ, описание в главе 2):

Основным показателем выделенных ИГЭ в пределах разведанной толщи является их высокая степень неоднородности по плотности–влажности.

Результаты лабораторных исследований, представлены в ведомостях и таблицах.

Прочностные и деформационные характеристики грунтов природной плотности-влажности приняты в соответствии с табл.1-4, прил.1                   СНиПа 2.02.01-83 и приведены в табл. 1.

Анализ полевых изысканий и результатов, полученных физико-механических показателей грунтов, слагающих площадку, показал:

- Грунты слоя 2 (ИГЭ-I) насыпные грунты – суглинки полутвердые с прослоями песка влажного.   Использоваться в качестве несущих грунтов не могут;

- Грунты слоя 3 (ИГЭ-II) глина полутвердая с прослойками, прожилками тугопластичной. Слой малой мощности и возможность использовать в качестве несущих грунтов  проверить расчетами.

- Грунты слоя 4 (ИГЭ-III) суглинки с прослоями песка влажного и супеси пластичной, консистенция неоднородная от полутвердой до тугопластичной. Мощность данного слоя незначительная. Использовать в качестве несущих грунтов не рекомендуется;

- Грунты слоя 5 (ИГЭ-IV) суглинки легкие мягко- и текучепластичные. Характеризуются резко отличающимися показателями плотности сложения, степени водонасыщения, консистенции, мощность данного слоя незначительная. Использоваться в качестве несущих грунтов не могут;

- Грунты слоя 6 (ИГЭ-V) супеси пластичные и текучие, не выдержаны по площади распространения.  Использоваться в качестве несущих грунтов не могут;

- Грунты слоя 7 (ИГЭ-VI) пески мелкие водонасыщенные с включением прослойками дресвы и прослоями гравелистого. Использовать в качестве несущего слоя возможно, но с учетом неоднородного гранулометрического состава (проверить расчетами).

- Грунты слоя 8 глины полутвердой консистенции с прожилками тугопластичной с включениями гальки, прослоями ПГС. Слой малой мощности и не имеет площадного распространения. Использование в качестве несущего слоя - возможно с сумме с ниже залегающими слоями.

- Грунты слоя 9 (ИГЭ – VII) представлены сарматскими глинами, полутвердой и твердой консистенции с тонкими прослойками и присыпками песка различной мощности и степени влажности. Глины могут служить в качестве несущего слоя для свайных фундаментов, но при расчете глубины заделки свай учитывать тот факт, что в кровле слоя (мощностью до 1,5-2,0м) могут оказаться прослои глин с невысокой несущей способностью и прослоями песка пылеватого водонасыщенного.

На период изысканий, существующий мост построен на естественном основании в силу того, что слои 3,4,5,6 небольшой мощности и индивидуально непригодны для использования в качестве несущих слоев (по отдельности).

Инженерно-геологические условия участка

Обследованный участок существующего мостового перехода расположен на а.д. R16 Balti-Falesti-Sculeni-Unheni, km 62,376.

Мостовой переход обеспечивает удобный и безопасный проезд через реку Гирло-Маре.

Прилегающая территория справа и слева от автодороги моста пойма реки Гирло-Маре, пойма широкая, ширина на исследуемом участке около 650м, довольно ровная, частично задернована и заболочена, частично распахана.  Русло хорошо выражено, трапецеидальной формы. Берега относительно симметричные, незадернованные.  На входе и выходе моста берега подвержены незначительной боковой эрозии. Водоток постоянный.  Поверхностный водоотвод обеспечен, но не организован, отсутствуют водосборосные лотки.

Подходы к мосту представляют собой насыпь, высота насыпи, по результатам бурения, составляет 3,0-3,8м. Дорожное покрытие асфальтобетонное.

Процессов, свидетельствующих о развитии оползневых деформаций насыпи, и прилегающей территории не зафиксировано.

Мост трехпролетный, построен  предположительно в начале 60-х годов.  Длина моста 27,5м, ширина 9,0м.

Проектом предусматривается строительство нового моста.

- Выводы и рекомендации

- Обследованный участок существующего мостового перехода по карте административного деления расположен на а.д. R16 Balti-Falesti-Sculeni-Unheni, km 62,376.

- В геоморфологическом отношении мостовой переход построен через реку Гирло-Маре, и обеспечивает удобное транспортное сообщение.

- По характеру и степени увлажнения тип местности – III.

- Геологическое строение характер залегания и распространения слагающих грунтов иллюстрируется инженерно-геологическим разрезом и более подробное описание выделенных слоев приводится в геологических колонках скважин.

- Расчётные значения физических, прочностных и деформационных характеристик грунтов, необходимые для проектирования приведены в табл. 1.

- Подземные воды вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень подземных зафиксирован на глубине 6,0-6,1м. Абсолютные отметки 36,52-36,65м. Степень агрессивности подземных и русловых вод по отношению к стройматериалам принять согласно норм и прилагаемой таблицы химанализа воды.

- Наиболее надежным несущим слоем являются глины - слой 9, ИГЭ-VII. Все слои вышезалегающие неоднородные по литологическому составу и переменной плотности-влажности, не выдержаны по мощности и простиранию, обводненные.

- Неблагоприятные физико-геологические процессы – боковая  эрозия, заиление русла.

- Факторы развития оползневых деформаций на период изысканий не зафиксированы.

2.2 Condițiile hidrologice

Существующая а/д R16 Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены пересекает на км 62 + 376 реку Гирламаре – левый приток р. Прут. До створа моста длина реки составляет 38.4 км, площадь водосбора равна 281 км2, средний уклон 1.6 о/оо, уклон реки на участке мо ста составляет 0.409о/оо – сказывается влияние р. Прут. Расстояние до устья 1.5 км. Река и притоки зарегулированы большим количеством разных по классу прудов, возраст которых превышает 60 – 70 лет. Только на самой реке расположено 11 больших прудов.

Существующий мост 3-х пролётный, на массивных опорах имеет длину 27.82 м. Схема: 7.25 + 6.80 + 7.18 м. Русло реки в среднем пролёте забетонировано. В русле подмостовой просвет составляет 4.6 м. Площадь живого сечения моста составляет 69.2 м2. Построен в 1963 – 66 гг.

Мощный паводок наблюдался в 1948 году, отметка УВВ = 39.6 м. Мост находится в подпоре р. Прут на отметке 39.62 м БС.

Расчётный расход воды равен 85.0 м3/сек.

Q1% = 85.0 м3/сек

Существующий мост находится в неудовлетворительном состоянии, разбирается и заменяется на новый по схеме 3 пролёта по 9.0 м с конусами.

Проектная отметка низа пролётного строения равна 42.6 м. Река имеет широкую пойму, поэтому расчёт моста выполнен с учётом аккумуляции.

Получен расчётный уровень высоких вод на отметке 40.75 м.

РУВВ1% = 40.75 м

Подпора у моста не будет.

Отверстие моста в свету равно 21.2 м, Lсв = 21.2 м.

Набранная площадь живого сечения под мостом 43.3 м2, н = 43.3 м2.

Vc=Q1%Wм=1.96м/с

Размыва под мостом и на выходе нет. Рекомендуется средний пролёт (русловой) укрепить.

Карчехода и ледохода на реке не наблюдается, сказывается большое количество больших, средних прудов как на реке, так и на её притоках.

Если максимальные уровни р. Гирля маре достигают амплитуды 3.0-3.15м, то межень не превышает 10-15 см выше отметки дна.

Для объездного пути обоснован расход воды 50 %-й обеспеченности, равный 900м/с

Временным сооружением рекомендуется прямоугольная ж/б труба 2.0х2.0м с нормальным входным звеном, режим протекания –безнапорный.

Qтр=9.00м3/с     H=1.99м .      Vвход=4,74м/с

ПУВ50%=отм. дна+H=37.60+39.59м

H50%=39,59м

Пойма р. Гирла маре широкая , уклоны русла плавные- сказывается влияние подпоры р. Прут , поэтому  отметка H50%=39,59м имеет некоторый запас в сторону повышения.

Вывод: проектируемый мостовой переход 3 х 9.0 м с конусами обеспечит пропуск расчётного  расхода воды с учётом подпора р. Прут.

Краткая физико-географическая характеристика водотока.

Река Гирламаре относится к классу малых рек Молдовы, берёт своё начало в 0.3 км северо-западнее с. Катраник Фалешского района и впадает с левого берега в р. Прут в 2-х км юго-западнее с. Петрешть Унгенского района. Мостовой переход находится в подпоре р. Прут при высоких паводках, расстояние от моста до р. Прут составляет 1.5 км в межень, а при высоких уровнях 1.0 км.

До створа моста длина реки составляет 38.5 км (до устья 40 км), площадь водосбора 281 км2, средний уклон равен 1.6о/оо, уклон у моста 0.409о/оо – сказывается подпор р. Прут.

В створе моста УВВ 1948 года составил:

33.95 + 1.6 = 39.55 м ≈ 39.6 м. Отметка низа конструкции моста равна 42.55 м, т.е запас составляет 3.0 м.

Существующие 11 прудов удерживают 3.7 млн.м3 воды. Вода ранее использовалась для орошения полей, сейчас для рыборазведения.

р. Гирламаре имеет 1 приток длиной 12 км, а также 42 притока длиной менее 10 км, общей протяжённостью 102 км.

Долина – слабоизвилистая, V – образная, шириной 2.5 – 3.0 км, наибольшая 3.5 км (в 7 км от устья), наименьшая 1.6 км (в 0.8 км ниже с. Хитрешты). Склоны сильно рассечены балками и оврагами, преимущественно выпуклые, умеренно крутые и крутые, высотой 80 – 100 м (у с. Бучумены левый склон очень крутой, высотой 135 м), сложены глинистыми грунтами. Умерено крутые участки склонов, распаханы, крутые и очень крутые поросли степной растительностью и подвержены на всём протяжении оползанию.

Пойма – двусторонняя, местами чередующаяся по берегам, прерывистая, средняя ширина её 100 – 180 м, наибольшая 400 м (на устьевом участке) наименьшая 60 м (ниже с. Хитрешты). Поверхность поймы ровная, суглинистая, открытая, луговая, у с. Новые Чоропканы слабо заболочена, поросла камышом,  в нижней части реки солончаковая.У прилегающей дороги, с верховой стороны, пойма р. Гирламаре заболочена и поросла камышом, с низовой стороны – виден хвост пруда на р. Гирламаре.

Русло реки – выражено на участках между прудами, где оно умеренно извилистое и устойчивое. Преобладающая ширина реки 3 – 6 м, наибольшая 13 м (в 0.3 км от устья), наименьшая 1 м (у нижней окраины с. Стольничены). Дно ровное, илистое. Берега сложены суглинками, открытые, высотой 0.6 – 1.0 м, чередуются с низкими (0.2 – 0.5 м), по бровкам всюду задернованы.

У существующей дороги, с верховой стороны, русло заилено и смещено к правому склону. Существующие пруды «растаскивают», максимальный сток р. Гирламаре. Ниже моста до р. Прут русло естественное, выше до 500 м – такое же, а далее вверх по течению – канализировано, уклон русла равен 0.409о/оо или 0.000409.

Расчёт максимального стока.

Гидрологические характеристики р. Гирламаре: L = 38.6 км, F = 281 км2. Количество притоков менее 10 км – 35 шт. Их общая длина 91 км. Количество прудов и водохранилищ – 27 шт. Их общая площадь зеркала 4.54 км2.

δ = 4.54281 = 0.98. На действующий период пруды перехватывают значительно максимальный сток, т.е δ = 0.8  0.60.

Расчёт:

Q1% = q200 * 200An5*δ1*δ2 *δ3* 1%*F;    где q200 = 0.6 л/сек.км2

Q1% = 0.6 * 2002810.5*0.8*1*1*1*281 = 0.6*0.6*0.84*0.8*281 = 113 м3/сек

или Q1% = 0.6 * 0.84 * 0.6 * 281 = 85 м3/сек        Q1% = 85 м3/сек

Объём ливневого стока:

W1% = 0.6 * 0.84 * 0.6 * 281 = 6793 тыс.м3W1% = 6793 тыс.м3

После расчёта существующего моста с учётом аккумуляции (расчёт прилагается ниже), получаем:

H1% = 2.8 м   или  ПУВВ1% = 37.95 + 2.8 = 40.75 м.

Отметка низа конструкции существующего моста равна 42.55 м, т.е технический запас сохраняется с запасом.

Скорость потока под мостом составит: м = 43.3 м2

Vc = Q1%k*Lсв*H1% = 85.00.7*18.05*2.8 = 2.4 м    Vвых = 1.2*Vc =1.2 * 2.4 = 2.9 м/сек

Ледоход на реке слабый, толщина льда не превышает 15  20 см, карчеход не наблюдается.

Максимальный уровень р. Прут (ВП = 1%) подпирает реку Гирла маре под мостом на отметке 39.62 м БС.

Гидравлический расчет нового моста 3х9,0 м с конусами.

Исходные данные;Q1%=85.0м3/с Lсв=21,1м, W=43,3м2m=0.35. g=9.8.

Расчетная формула

1.       H=0 м;Q=0м3/с.

2.      H=1.0м; Q=0.35х21.1х4.43х1=32.7м3/с

3.       H=2.0м; Q=0.35х21.1х4.43х1.59=52.0м3/с

4.      H=3.0м;Q=0.35х21.1х4.43х2.08=68.0м3/с

Построив кривую Д. И Кочерина для нового моста 3х9.0м с конусами, получим

H=2.8м или отметку.

РУВВ1% =40.75м

3. Descrierea podului existent

  - Amplasarea

Podul este construit al finele anilor – 60 ai sec. XX.  Proiectul podului și informația despre organizația de construcție lipsește.

3.2 Caracteristicile generale

Podul are trei deschideri cu schema 7,5m + 6,8m+7,18m (schema statică – grinzi simplu rezemate). Lungimea totală a podului după hotarele inferioare a aripilor este de 27,82m.

Lățimea podului, inclusiv parapetul pietonal constituie 8,87m.

În plan podul este amplasat în aliniament, în profilul longitudinal este aproape orizontal (declivitatea mai mică de 1,0 ‰).

3.3 Pilele podului

Culeele(1,4) podului reprezintă elevație(ziduri masive) din zidărie din piatră(piatră spartăzidită pe amestec de mortarciment) cu aripi întoarse avînd fundația directă.

Pilele 2,3 reprezintă ziduri masive avînd fundația directă.

Fundarea tuturor pilelor este executată din piatra brută. Elevația pilelor este executată din zidărie de piatră (piatră spartă de calcar marca 200-300) pe amestec de mortar-ciment (marca nu mai mare de M100).

Riglele pilelor sunt executate din beton monolit și b/a monolit.

Toate elementele pilelor sunt tencuite cu un strat de mortar(ciment-nisip) marca nu mai mare de M100.

3.4 Suprastructura. Calea podului

Gabaritul podului este G 6,9m+2x0,75m. Supratructura are schema statică – grinzi simplu rezemate (schema 7,25m+6,8m+7,18m), executată fiind în forma de dală cu nervuri și este executată din b/a monolit.

Grosimea dalei – 0,22m, înălțimea nervurei- 0,37m.

Nervurele suprastructurii se reazemă direct pe riglă. Cuzineții lipsesc. Drept aparate de reazem servesc căteva straturi de ruberoid.

Parapetul de siguranță lipsește.

Parapetului pietonal este executat din metal(îmbinat prin sudură) și are înălțimea de 1,1m.

Îmbrăcămintea pe partea carosabilă este din beton asfaltic, grosimea - 10-12cm.

Pe trecerele de serviciu îmbrăcămintea este din beton. Rosturile de dilatație deasupra pilelor sau lipsesc sau sunt distruse.

3.5 Racordarea podului cu drumul. Albia rîului.

Îmbrăcămintea la racordare este din beton asfaltic, lățimea 6,9-7,1m. Dalele de racordare lipsesc.

Parapetul de siguranță, casiurile pe taluz și scările de serviciu lipsesc. Pe acostamentele  este prezentă vegetația. Taluzul la culeeie au inclinația de 1:1- 1:1,5.

Lipsește consolidarea taluzurilor în nemijlocita apropiere de culei (culeea 1,4).

Albia rîului în deschiderile 2-3 este consolidată cu beton aramat monolit, în deschiderile 1-2 și 3-4 albia de sub pod este înămolită în proporții de pînă la 30 %.

La intrare (amonte) și ieșire(aval) în albia podului este prezentă vegetația și stuful(este necesar de curațit lor).

4.Variante poduri.

Varianta I

Schema podului 3x9,0m. Gabaritul podului G 9,0m+2x0,75m. Fundația culeelor 1,4 este din piloți bătuți într-un rând. Riglele, zidurile de gardă din beton armat monolit.

Pila mijlocie este din piloți (5 piloți cu sec. 40x50cm). Piloții batuți din fundație sunt uniți între ei cu un radier . Piloții sunt prefabricați din beton armat, riglele, soclurile din beton armat monolit.

Suprastructura din dale cu inimă plină, unite între ele pe rosturile longitudinale prin monolitizare.

Trotuarele sunt separate de partea carosabilă prin parapet de siguranță. Parapetul pietonal din metal sudat.Îmbrăcămintea pe carosabil este din beton asfaltic, la trotuar din beton monolit.

Racordarea podului cu drumul este execută cu dalele de racordare din b/a prefabricat cu lungimea de 4 m.

Taluzurile sferturilor de con sunt consolidate cu beton grosimea de 12 cm. La capătul taluzurilor consolidate este executată berma din piatră brută.

Varianta II

Schema podului 6m+15m+6 m. Gabaritul podului G 9m+2x0,75m. Fundația culeelor este din piloți bătuți într-un rând. Riglele, soclurile, zidurile de gardă din beton armat monolit.

Pila mijlocie este din piloți (5 piloți cu sec. 40x50cm). Piloții bătuți din fundație sunt uniți între ei cu un radier . Piloții sunt prefabricați din beton armat, riglele din beton armat monolit.

Suprastructura deschiderii L=15m este compusă din grinzi tip “T”, armate cu armatură de tip carcasă îmbinate după rosturile longitudinale la nivelul plitei.

Restul elementelor și construcțiilor sunt adoptate conform Variantei I.

Reieșind din calculul tehnico-economic adoptăm ca variant de bază Variantei I.

Plusurile variantei adoptate:

- Costuri mai mici ale construcției;

- Timpul de construcție mai mic;

- Deciziile constructive de bază

5.1. Date generale

Podurile sunt amplasate pe drum de cat. III.

Sarcina de calcul A-11; HK-80. Zona seismică este de 7 grade.

Podul în plan este amplasat în aliniament.

Podul cu 3 deschideri după schema 3x9,0m, cu lungimea totală după marginile interioare ale aripilor constituie 30,74 m.

Gabaritul G9,0+2x0,75m .

Pilele

Fundația (culeelor marginale Nr.1 și 4) este din piloți bătuți într-un rând fără radier. Lungimea piloților bătuți este de 11,0 m cu marca C11-35 T5-2. Piloții la partea superioară sunt monolitizați prin riglă din beton armat monolită. Zidurile de gardă și riglele sunt din beton armat monolit.Suprafețele fundației care v-or fi acoperite cu sol se ung cu două sraturi de mastică bituminoasă, restul suprafețelor se acoperă cu vopsea polimerică.

Pila intermediară este din piloți stâlp.

Piloții bătuți sec. 35x35 cm cu lungimea de 6,0 mm marca C6-35-T3-2, se monolitizează cu un radier din beton armat monolit. Stâlpii cu secțiune dreptunghiulară 40x50 cm din beton armat prefabricat. riglele și soclurile sunt din beton armat monolit. Suprafețele pilei intermediare care v-or fi acoperite cu sol se ung cu două straturi de mastică bituminoasă, restul suprafețelor se acoperă cu vopsea polimerică .

Suprastructura. Calea podului.

În secțiunea transversală a suprastructurii sunt unite 10 dale cu inimă plină , îmbinate pe rostul longitudinal prin articulații de tip fretă, și 4 rosturi longitudinale de tip fretă mai late din ambele parți.

Dalele suprastructurii se reazemă pe 3 starturi de hidroizolație amplasate peste stratul din amestec de ciment-nisip proaspăt de 2 cm .

Ancorele din rigle sunt cu capete încovoiate pentru a fi monolitizate în rostul monolit longitudinal, astfel rigidizând suprastructura și nu-i permite devierea în urma fluctuației temperaturii.

Stratul de egalizare, hidroizolația prin lipire sunt executate fără întrerupere la pila intermediară. La pila intermediară se execută încă un strat de hidroizolație.

În conformitate cu desenele din proiect se execută rostul de dilatație de tip ALGAFLEX TX 80.

Înainte de execuția stratului de egalizare suprafața dalelor se desprăfuiește iar suprafața stratului de egalizare de desprăfuiește înainte de executarea stratului de hidroizolare.

Stratul de egalizare se execută din beton cu componența de piatră spartă de granit granulație mică. Peste stratul de egalizare se execută stratul de hidroizolație prin lipire de tip rulou “Эластмост C”.

Stratul de egalizare este din beton armat monolit cu grosimea de 4 cm.

Peste stratul de egalizare se toarnă bitum 0,8 l/m2.

Îmbrăcămintea pe pod se execută din beton asfaltic dens cald cu granulație mică tip BA 11.2,50/70 h=6 cm și MAS 11.2 rul h=5cm cu amplasarea la fiecare pilă a plasei din fibre de sticlă cu lățimea de 3m și 2m.

Parapetul de siguranță pe stâlpi metalici cu înălțimea de 75 cm, se prinde prin “Piesele înglobate” în placa de trotuar.

Elementele metalice care nu sunt zincate se v-or acoperi peste stratul de grund cu 2 straturi de vopsea.

Racordarea podului cu drumul.Lucrări de consolidare.

Racordarea podului cu drumul se execută cu ajutorul dalelor de racordare cu lungimea de 4,0m din beton armat prefabricat. Un capăt al dalelor de racordare se reazemă de zidul de gardă celălalt capătpe un pat din piatră spartă de granit LA20.Sferturile de con sunt executate din strat drenant de balast(ПГС) coeficient de filtrație nu mai puțin de 2 m/24 ore cu compactarea pe straturi cu compactoarele pneumatice, mecanizate și manuale. Suprafețele dalelor de racordare care sunt acoperite cu sol, se ung cu două straturide mastică bituminoasă.

Terasamentele sferturile de con consolidate cu beton monolit cu grosimea h=12cm peste stratul de piatră spartă de granit de h=10cm în conformitate cu cerințele proiectului tip 3.501.1-56, ediția ‘0’ Betonul consolidării se armează cu o plasă din armatură cl. A240, cu diametrul de 6 mm cu ochiul de 20x20 cm și se desparte în pătrate prin scânduri antiseptice, cu dimensiunile nu mai mari de 2,0m.

La capătul consolidării în conformitate cu desenele sunt amplasați pintenii cu secțiunea de 40x50 cm. Pe partea superioară terasamentelor sunt  amenajați pinteni 20x50 cm, din beton monolit.

La talpa terasamentului consolidate este amenajat dea lungulconsolidării stratul de bermă din piatră spartă de granit.

În conformitate cu proiectul la racordare se execută parapetul de siguranță care este montat pe stâlpii metalici zincați și casiuri de evacuare a apei.

Straturile constructive și elementele îmbrăcămintei rutiere la racordare în limitele hotarelor, sunt arătate în desenele,  specificația proiectului și în lista cantităților de lucru la pod.

- Organizarea lucrărilor de construcție.

Cerințe generale

Toate lucrările de reparare și restabilire trebuie să fie executate în complex în strictă conformitate cu proiectul și cerințele următoarelor documente normative:

- NCM A 08.01:2016 „Organizarea executării lucrărilor de construcție”;

- NCM A 06.02:2015 „Executarea lucrărilor geodezice în construcții”;

- NCM F 01.03:2009 „Terenuri de fundare și fundații din pământ”;

- SNiP 3.03.01-87 „Construcții portante și de împrejmuire”;

- SNiP 3.06.03-85 „Drumuri auto”;

- SNiP 3.06.04-91 „Poduri și podețe”;

- SNiP III-18-75 „Construcții metalice”;

- NCM A 08.02:2014 „Securitatea tehniucă în construcții”;

- ВСН 24-88 „Norme tehnice de reparare și întreâinere a drumurilor auto”;

- ВСН 32-81 „Instrucția referitor la executarea hidroizolării poduriloor și podețelor”

Consecutivitatea executării lucrărilor.

Proiectul prevede demolarea podului și organizarea circulației pe perioada construcției se v-a efectua pe drumul de ocolire organizat mai jos după scurgerea râului.Amplasarea mecanismelor, mașinilor, construcțiilor temporare, platformele de montare pentru executarea culeelor se v-a executa în conformitate cu desenele “Plan șantierului de construcție”. Platformele și drumurile de acces la ele sunt acoperite cu un strat de 15 cm de piatră spartă LA30.

În proiect sunt prevăzute lucrări de evacuarea apei din groapa de fundație și reabilitarea platformelor după ce v-or fi debite de apa care v-a depăși cota              NAC50% +0,5m.

Executarea fundației pilelor se execută în groapa de fundație, fiind îngrădite cu scuturi . Bariera de tip scut care are formă de cutie  se scufundă pe măsură ce se adâncește groapa de fundație.

La culeele și pilele podului este prevăzut ca înainte de baterea piloților sa se execute forarea găurilor cu diametrul de 30 cm și cu diametrul de 50 cm,pentru piloții care nimeresc în locurile demolării pilelor existente(priviți planșele proiectului).

După ce betonul obține priza în mărime de 90 % din rezistența de proiect, a betonului fundației se permite montarea piloților stâlp , zidurilor întoarse, executarea riglei, zidurilor de gardă. Piloții stâlp la pod sunt executate din beton armat prefabricat , restul elementelor tuturor podurilor sunt executate din beton armat monolit.

În aripile zidurilor de gardă sunt amenajate piese înglobate pentru a se prinde de ele parapetul prin sudură.

Montarea dalelor suprastructurii se executa cu macaraua capacitatea portantă 40t prin metoda “înaintea sa” pe aparatul de reazem 3 straturi de hidroizolație și stratul proaspăt de amestec ciment-nisip cu grosimea de 1-2 cm.

Monolitizarea și executarea elementelor suprastructurii se execută în conformitate cu desenele de proiect.

Sferturile de con se execută din material drenant pe straturi a câte 20 cm compactate cu compactorul pneumatic 16 t la 8 treceri pe o urmă.Lângă culei (pile) la distanța mai mică de 2,0 m se executa compactarea cu compactorul pneumatic manual  cu masa de până la 300 kg.

În conformitate cu cerințele normelor este necesar de efectuat control permanent al umplerii cu straturile drenante până la cota de proiect și respectarea coeficientului de compactare nu mai mic de 0,98.

În conformitate cu desenele proiectului se execută racordarea podurilor cu drumul, se execută consolidarea, și rigolelor de evacuare a apei.

La finele lucrărilor de construcție a podului se demolează platformele  șantierelor  de construcție și drumurile de acces la ele.

La toate lucrările ascunse trebuie de întocmit actele corespunzătoare.

Faze determinante.

Faze determinante:

·	Execuția infrastructurii (culee, pile).

·	Execuția suprastructurii (structura de rezistenta, calea podului).

·	Execuția racordării podului cu drumul, consolidarea suprafețelor.

Reieșind din volumele  de lucru expuse , termenul construcției va fi de 18 luni.

Pe măsura executării lucrărilor de reparare, vor trebui să fie demolate platformele secundare temporare, căile de acces, cu evacuarea pământului și planificarea terenului după terminarea lucrărilor de construcție.

Toate lucrările de construcție la pod se execută în conformitate cu cerințele EN și altor norme valabile pe teritoriul R. Moldova care sunt relatate în desenele de proiect.

Lucrările geodezice în procesul construcției vor trebui să fie executate în volum deplin și cu exactitate, pentru a asigura parametrii geometrici conform proiectului, cerințelor stipulate în SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.01.03-84.

Lucrările vor trebui să fie executate  conform proiectului, cerințelor stipulate în SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.01-87. Cerințele tehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul controlului operativ, la fel și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în Capitolul 5 și 6 din SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.02.01-87.

Cerințele tehnice de montare a blocurilor prefabricate de beton armat, care vor trebui să fie respectate și verificate, cât și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în SNiP 3.06.04-91.

La amenajarea hidroizolației din material în rulouri trebuie dec respectat cerințele sin SNiP 3.06.04-91 și ВСН 32-81, proiectului tip seria 3.503.1-101. Tot aici sunt incluse și cerințele tehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de hidroizolare.

Protecția contra coroziunii a construcțiilor de metal va fi efectuată  conform cerințelor din proiectul tip și p.7.37-p.7.41 din SNiP 3.06.04-91. Cerințele, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de protecție contra coroziunii a construcțiilor de metal, controlului operativ, cât și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în Tabelul 5 din SNiP 3.06.04-91.

La executarea lucrărilor de armare și betonare, vor trebui să fie respectate cerințele din proiect, SNiP 3.06.04-91 și NCM F 02.04-2007. Cerințele normative, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de armare și betonare, controlului operativ, la fel și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în tabelul 3 și 4 din SNiP 3.06.04-91.

Cofrajul trebuie executat după un proiect aparte. Lucrările de executare a cofrajului trebuie să fie executate conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.01-87.

Selectarea cofrajului și recepția lucrărilor se va face conform:

NCM F 01.03-2009. Cerințelortehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de confecționare, montare a cofrajului, controlului, se conțin în Tabelul 11 din SNiP 3.06.04-91.

Schelele speciale și dispozitivele auxiliare vor trebui să fie confecționate după un alt proiect aparte cu respectarea cerințelor stipulate în SNiP 3.03.01-87.

Lucrările trebuie să fie executate cu respectarea cerințelor și recomandațiile NCM A.08.02:2014”Securitatea și sănătatea muncii în construcții”.

7.  Ocrotirea mediului înconjurător

Proiectul a fost elaborat, ținându-se cont de cerințele stipulate în                СР.D 02.01-96 «Considerarea cerințelor de ocrotire a mediului în timpul proiectării, construcției, reconstrucției, reparării și întreținerii drumurilor auto și podurilor», și cele stipulate în compartimentele corespunzătoare din                  SNiP 2.05.03-84* și NCM B.01.05:2019

Măsurile de ocrotire a naturii în vadul proiectului data sunt următoarele:

- lucrările de consolidare, pentru evitarea afluirilor;

- evacuarea molozului și planificarea terenului folosit după terminarea lucrărilor de construcție;

- folosirea materialelor și construcțiilor însoțite de certificate și aplicarea metodelor de construcție certificate.

Toate lucrările trebuie să fie executate în perioadele uscate lipsite de inundații. Cerința dată va exclude nimerirea în albia de scurgere a deșeurilor formate din lubrifianți și moloz. Pe perioada inundațiilor, tehnica și mecanismele de lucru vor fi evacuate în afara zonei inundabile.

IȘP                                                                            D. Fomiciov